СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ СБП

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Стеллаж предназначен для хранения архивных документов или различных предметов.
2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Стеллажи поставляются в разобранном виде: стойки; комплекты крепежа стойки; полки с комплектом крепежа, инструкция по сборке и руководство по эксплуатации.

| Модель | Габариты (высота стойки-длина полки-ширина полки) мм | Вес стеллажа, кг |
| --- | --- | --- |
| СБП 1000-300 (3 полки) | 1000 – 600/800/1000/1200 - 300 | 7,05/8,1/9,36/10,65 |
| СБП 1000-400 (3 полки) | 1000 – 600/800/1000/1200 - 400 | 7,32/8,76/10,2/11,64 |
| СБП 1000-500 (3 полки) | 1000 – 600/800/1000/1200 - 500 | 8,76/10,68/12,6/14,52 |
| СБП 1000-600 (3 полки) | 1000 – 600/800/1000/1200 - 600 | 9,48/11,64/13,8/15,96 |
| СБП 2000-300 (5 полок) | 2000 – 600/800/1000/1200 - 300 | 12,75/14,5/16,6/18,7 |
| СБП 2000-400 (5 полок) | 2000 – 600/800/1000/1200 - 400 | 13,2/15,6/18/20,4 |
| СБП 2000-500 (5 полок) | 2000 – 600/800/1000/1200 - 500 | 15,6/18,8/22/25,2 |
| СБП 2000-600 (5 полок) | 2000 – 600/800/1000/1200 - 600 | 16,8/20,4/24/27,6 |

Отклонение веса указанного в таблице ±10%
4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СБП.
Надежная и безопасная эксплуатация стеллажей возможна только бережном и аккуратном обращении с ними, при соблюдении
инструкции по сборке стеллажей, требований данного руководства и техники безопасности.
4.1 Нагрузка на одну полку - 150 кг, для полок длиной более 1000 мм – не более 100 кг. нагрузка на стеллаж СБП - 750 кг.

4.2 При нагрузке на стеллаж свыше 400 кг. нижняя полка должна быть установлена не выше 150 мм от пола, расстояния между полками не более 450 мм., одиночно стоящие стеллажи должны иметь крепление к несущим элементам стены не менее чем в 4-х точках. (Точки крепления стеллажа должны находиться на расстоянии (100-200)мм над нижней полкой и (100-200)мм под верхней полкой).
4.3 При нагрузке на стеллаж не более 400 кг. допускается максимальное расстояние от пола до нижней полки не более 300 мм, максимальное расстояние между полками не более 600 мм.
4.4 При использовании регулируемой опоры, максимальная нагрузка на стеллаж не должна превышать 400 кг. и нижняя полка должна быть установлена в крайнем нижнем положении (не выше пятого отверстия от нижнего торца стойки).
4.5 Для безопасной эксплуатации стеллажей, при максимальной нагрузке, необходимо устанавливать дополнительные уголки на полку.
4.6 Загрузку полок производить в последовательности от нижней к верхней. Более тяжелые грузы необходимо располагать на нижних полках. При загрузке и разгрузке полок находящихся на высоте более 1,5 м. от пола, необходимо использовать лестницу-стремянку.
4.7 Груз распределять на полке равномерно по длине и ширине.
4.8 Не допускается динамическое воздействие на стеллаж (удары, толчки и др. воздействия) так как это может привести к падению
стеллажа.
4.9 Строго запрещается превышать нагрузки указанные в п 4.1-4.4., вставать и сидеть на полках стеллажа, кидать и заталкивать груз на полки.
4.10 Для устойчивого положения стеллаж необходимо установить на жесткой горизонтальной поверхности. Отклонение пола от горизонтали не более 2 мм на один погонный метр. Для выравнивания стеллажа допускается использование подкладок из металла.
4.11 Стойки стеллажа должны быть установлены строго вертикально, полки должны быть установлены строго горизонтально. Проверку проводить строительным уровнем.
4.12 При сборке стеллажей в ленту(линию), каждую промежуточную опору собирать из двух стоек, так чтобы на каждую
секцию ленты стеллажей, приходилось по 4 стойки. Не рекомендуется сборка стеллажей в ленту с одной общей стойкой.
ВНИМАНИЕ! При эксплуатации стеллажей в ленту с одной общей стойкой нагрузка стеллаж не должна превышать 350 кг.
4.13 Стеллажи СБП могут скрепляться между собой в ленту с помощью болтов М6х16 и гаек М6.
4.14 Стеллаж может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40° С и относительной влажности не более 60%.
4.15 Лица, эксплуатирующие стеллажи, должны проводить регулярный контроль их состояния не реже чем 1 раз в 6 месяцев. Поврежденные элементы должны быть заменены, болтовые соединения затянуты, перегрузы устранены.
4.16 К работам по сборке, обслуживанию и эксплуатации стеллажей допускаются только лица, изучившие требования данного руководства по эксплуатации, инструкции сборке и технике безопасности.
5. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.
В разобранном виде стеллажи можно перевозить в упаковке изготовителя в горизонтальном и вертикальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.
Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации стеллажа - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления товара.
Изготовитель не несёт ответственность за неисправность стеллажа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, сборке и эксплуатации; проведения сборки и ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

| Дата изготовления:______________ | Отметка службы качества _______________ |
| --- | --- |